Bestektekst – tekst voor lastenboek - productomschrijving

ROTTERDAM bloembak

Bloembak uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

Beschrijving

Bloembak met of zonder poten, uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

De bloembak bestaat uit planken van 4 x 12 cm die aan de uiteinden haaks op elkaar bevestigd worden. Elke zijde is in het midden met een kunststof plankje van 2 x 6 cm verstevigd.

De bodem bestaat uit een 10 mm dikke kunststofplaat voorzien van afwateringsgaten.

Voor plaatsing op ongelijke ondergrond kunnen verstelbare poten voorzien worden.

Indien er extra wateropslag nodig is, kan een extra folie in de bodem geplaatst worden.

Afmetingen

Gewicht

Zie tabel hierboven

Materiaal

De planken en platen zijn massief, voor 100% vervaardigd uit gerecycleerde kunststof van hoge kwaliteit (PE en PP) en ze zijn in de massa gekleurd. Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur.

Eigenschappen

De bloembak is gemaakt uit gerecycleerd plastic en is:

- onderhoudsvrij

- weerbestendig

- recycleerbaar

- rotvrij

- graffitibestendig

- splintervrij

Kleuren

Het materiaal is beschikbaar in de kleuren grijs, zwart, bruin en groen.

Verankering in of op verharde ondergrond

De bloembak met poten staat los, maar kan aan de bodem verankerd worden met 2 verankeringssets bestaande uit L-haken, schroeven en nagelpluggen.

De bloembak zonder poten staat los, maar kan aan de bodem verankerd worden met 1 verankeringsset bestaande uit een dopmoer en draadstang.

Transport

De bloembak wordt geassembleerd getransporteerd tenzij anders overeengekomen.

Het laden en lossen gebeurt manueel of met behulp van een heftruck.

Onderhoud

De tafel is onderhoudsvrij. De vochtopname van de planken en balken bedraagt minder dan 0.29% waardoor bijvoorbeeld olie, vet en verf niet hechten en geen vlekken achterlaten. Reinigen met water en eventueel een gepast reinigingsmiddel volstaat.

Meetwijze

Meeteenheid: st