Bestektekst – tekst voor lastenboek - productomschrijving

PARIS zitbank

Zitbank met leuning, uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

Beschrijving

Zitbank met leuning en verlengde poten, uit massieve gerecycleerde kunststof, in de massa gekleurd.

De bank bestaat uit 2 bankvoeten met daarop een zitvlak en een rugleuning gemonteerd.

De voeten bestaan uit verticale balken van 5 X 12 cm en steunbalken  van 4 x 12 cm.

De verticale balken zijn 132 cm lang waarvan 43 cm diep in de grond ingegraven wordt als verankering van de bank.

Het zitvlak bestaat uit 3 planken van 4 x 12 x 180 cm die individueel verstevigd zijn met een verzonken metalen profiel aan de onderzijde. De rugleuning bestaat uit 2 planken van

4 x 12 x 180 cm.

Afmetingen

Totale breedte inclusief rugleuning: +/- 64 cm

Totale lengte: +/- 180 cm

Totale hoogte inclusief rugleuning: +/- 89 cm

Totale hoogte inclusief rugleuning en verankering: +/- 132 cm

(poten worden +/- 43 cm diep in de grond ingegraven)

Zithoogte: +/- 43 cm

Gewicht

86 kg

Materiaal

De planken en bankvoeten zijn massief, voor 100% vervaardigd uit gerecycleerde kunststof van hoge kwaliteit (PE en PP) en ze zijn in de massa gekleurd. Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur.

Eigenschappen

De zitbank is gemaakt uit gerecycleerd plastic en is:

- onderhoudsvrij

- weerbestendig

- recycleerbaar

- rotvrij

- graffitibestendig

- splintervrij

Kleuren

De bank is beschikbaar in de kleuren grijs, zwart, bruin, beige en groen.

Er kan ook geopteerd worden voor een bicolor versie waarbij de planken van zitvlak en rugleuning grijs, zwart, bruin of groen zijn en waarbij de bankvoeten in de kleur zwart geleverd worden

Verankering in of op verharde ondergrond

De zitbank wordt in  de bodem verankerd door middel van zijn verlengde poten.

Transport

De zitbank wordt geassembleerd getransporteerd.

Het laden en lossen gebeurt manueel of met behulp van een heftruck.

Onderhoud

De zitbank is onderhoudsvrij. De vochtopname van de planken en balken bedraagt minder dan 0.29% waardoor bijvoorbeeld olie, vet en verf niet hechten en geen vlekken achterlaten. Reinigen met water en eventueel een gepast reinigingsmiddel volstaat.

Meetwijze

Meeteenheid: st